2.2.7 Протокол экспериментальных исследований модуля НП с комплексированием на помехоустойчивость в режиме когерентного слежения за сигналами.

| Модуль НП | Макет НАП «Альпака» + МШУ MiniCircuits (Ку=28 дБ, Кш=1,5 дБ) |
| --- | --- |
| Тип навигационных сигналов | GPS C/A |
| Тип помехи | Шумовая помеха с равномерном спектром в полосе навигационного сигнала |
| Сценарий движения потребителя | Неподвижный |
| Режим слежения (когерентный/некогерентный) | когерентный |

2.2.2 Временные параметры:

Т1 = 30 с;

= 3 мин.

Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +50,25  дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  - 3,45  дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  - 3,48   дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср1- Кср2 =  -0,03  дБ

2.2.3 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  - 75,0  дБм. (см. рис. 2.2.7.1).

Рис. 2.2.7.1 Спектр одного сигнала на выходе разветвителя.

2.2.12 Приближенное значение мощности одного помехового сигнала на (выходе 2) ВЧ-разветвителя, при котором модуль НП прекращает выдачу навигационного решения:

Р0= - 42,6 дБм,

2.2.21-2.2.22 Результаты набора статистики

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ | Имя файла с выборкой нав. решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -44,5 | 30,5 | - |
| 2 | -44,7 | 30,3 | - |
| 3 | -44,48 | 30,5 | - |
| 4 | -44,4 | 30,6 | - |
| 5 | -44,56 | 30,44 | - |

Рис. 2.2.7.2 Спектр смеси сигнала + помеха на выходе разветвителя

2.2.24 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 30,5 |

Рис. 2.2.7.1 Терминальный интерфейс макета НАП «Альпака»

2.2.8 Протокол экспериментальных исследований модуля НП с комплексированием на помехоустойчивость в режиме некогерентного слежения за сигналами.

| Модуль НП | Макет НАП «Альпака» + МШУ MiniCircuits (Ку=28 дБ, Кш=1,5 дБ) |
| --- | --- |
| Тип навигационных сигналов | GPS C/A |
| Тип помехи | Шумовая помеха с равномерном спектром в полосе навигационного сигнала |
| Сценарий движения потребителя | Неподвижный |
| Режим слежения (когерентный/некогерентный) | некогерентный |

2.2.2 Временные параметры:

Т1 = 30 с;

= 3 мин.

Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +50,25  дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  - 3,45  дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  - 3,48   дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср1- Кср2 =  -0,03  дБ

2.2.3 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  - 75,0  дБм. (см. рис. 2.2.8.1)

Рис. 2.2.8.1 Спектр одного сигнала на выходе разветвителя.

2.2.12 Приближенное значение мощности одного помехового сигнала на (выходе 2) ВЧ-разветвителя, при котором модуль НП прекращает выдачу навигационного решения:

Р0= - 33,57 дБм,

2.2.21-2.2.22 Результаты набора статистики

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ | Имя файла с выборкой нав. решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -33,61 | 41,39 | - |
| 2 | -33,48 | 41,52 | - |
| 3 | -33,35 | 41,61 | - |
| 4 | -33,44 | 41,56 | - |
| 5 | -33,41 | 41,59 | - |

Рис. 2.2.8.2 Спектр смеси сигнала + помеха на выходе разветвителя

2.2.24 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ | 41,5 |