И.В. Липа, студ.; рук. Е.Н. Болденков, к.т.н.,асс. 
(Московский энергетический институт)

Иссдедование двухЭтапного метода поиска навигационных сигналов

В настоящее время в аппаратуре СРНС активно используются методы быстрого поиска сигналов, и применение к ним классических подходов накопления энергии не всегда является оптимальным.

В однокорреляторном блоке поиска исследование ячеек поля поиска происходит последовательно, после превышения порога анализ прерывается. Блок быстрого поиска позволяет параллельно анализировать группу каналов, однако накапливать энергию, достаточную для получения требуемых характеристик обнаружения в ячейках, в которых сигнал отсутствует – не имеет смысла.

В работе исследуется двухэтапный метод накопления. Идея метода состоит в том, что на первом этапе происходит предварительное накопление сигнала по всему полю и выделяются наиболее вероятные ячейки. На втором этапе происходит накопление энергии только по этим ячейкам.

Применимость метода для систем, построенных на параллельных корреляторах и системах на базе быстрого преобразования Фурье различна, и в работе анализируется подход к обеим системам.

Иллюстрация метода для системы на 500 параллельных корреляторах для поиска навигационного сигнала GPS C/A с числом ячеек поиска NE = 40000, энергетикой 35дБГц, временем когерентного накопления 1мс, вероятностями ложной тревоги 0,1 и верного обнаружения 0,9:

NN – кратность некогерентного накопления; T– время поиска.

| метод поиска |  | NN | NE | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| одноэтапный |  | 11 | 40000 | 880мс |  |
| двухэтапный | 1-й этап | 5 | 40000 | 400мс | 414мс |
|  | 2-й этап | 7 | 1000 | 14мс |  |

В указанных условиях метод дает двукратный выигрыш по времени поиска.

Литература

1. Перов А.И. Статистическая теория радиотехнических систем – М.: Радиотехника, 2003. – 400 с.

2. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования/под. ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. — 4-е изд. – М.: Радиотехника, 2010. – 800 с.